| 历史版本 | 更新内容 |
| --- | --- |
| 1.5.1201.06a | 1.新增“智能补码运算”机制，增加读卡精度并大幅提升运算速度 2.修正读检测线时的多重判断 |
| 1.4.1108.19p | 新增功能为BCD模式时的输出类型可选 |
| 1.4.1105.23p | 修改标定时的路数限制，在标定各路时不再依赖专用的光电检测卡 |
| 1.4.1012.30a | 改进了智能双张跟进算法，适应非标准的印刷类型 |
| 1.4.0909.17p | 改进了格式文件缓冲区的数据宽度，使用单指令支持到26+10选项长度 |
| 1.4.0906.27p | 增加对95选1的算法识别支持 |
| 1.4.0905.21p | - 解决单文件在多格式混读时出现的标式标志误报 - 对混读模式时针对不同路数算法的改进 - 增加了BOOTBLOCK自检LOG通过串口输出的功能 |
| 1.4.0903.10a | 增加了对GB多选码的支持 |
| 1.4.0812.30a | 增加USB接口芯片的内部检测功能。 |
| 1.4.0811.01p | 修正了在灰度测试时第一个同步框数据的显示错误。 |
| 1.4.0810.09p | 增加了循环读卡的功能和指令。 |
| 1.4.0808.26p | 修正步进进纸时间参数。 |
| 1.4.0805.17p | 增加固件版本识别并实现版本保护功能。 |
| 1.4.0805.12p | 更改内核灰度算法，提升读卡精确度。 |
| 1.4.0805.09p | 简化用户程序的启动过程，将自检模块加到BOOTBLOCK中，并增加了硬件错误的代码显示。 |
| 1.3.0805.07p | 更改OEM信息I2C总线的存储方法为模16，最大输入为57个字节。 |
| 1.3.0804.25p | - 增加对D、S路的灰度计算。 - 修正第46路的灰度计算误差。 |
| 1.3.0804.23p | - 修正解密产品信息参数出错。 - 修正读出产品信息时长度不足则不显示。 - 增加在线升级时的掉电、断线检测，并在重新加电时自动进入升级状态。 |
| 1.3.0804.22p | 经反复测试后重新开启一般用户状态时的在线升级功能。 |
| 1.3.0804.17p | - 修正读卡时误报"溢出错"。 - 增加传送格式文件时的校验。 |
| 1.3.0804.16p | - 修正读卡为无纸时未自动联机。 - 修正步进进纸时间。 |
| 1.3.0804.16a | 修正传送格式文件第47列时出错，更改换行符号。 |
| 1.3.0804.12p | 修正SPI寄存器读出错误的PACK。 |
| 1.3.0804.07a | 增加了"清除格式文件"的单独指令。 |
| 1.3.0803.27p | 重新开启了内存测试程序，并使错误检出时一直报错。 |
| 1.3.0803.27a | - 关闭内存测试。 - 自动提高G命令时的灵敏度。 |
| 1.3.0803.25p | - 修正内存检测误报错。 - 更新厂商模式密钥算法为动态密钥。 |
| 1.3.0803.19p | - 更新内存容量算法。 - 更新厂商模式密钥为AES-128算法。 |
| 1.3.0803.01p | 更改驱动电机时的数据组合方式。 |
| 1.3.0802.25a | - 增加了对"空格"字符的无效判断。 - 废止了B光头的内部软扫描，改为外部硬件AD芯片。 |
| 1.3.0802.18p | 增加了以步进方式进纸检测AD值。 |
| 1.3.0802.02a | 修正读取瞬值时强制退出休眠模式并打开光头。 |
| 1.3.0802.01p | 格式文件增加P指令，支持由0-9的10级调速。 |
| 1.3.0802.01a | 增加识别光头间距类型。 |
| 1.3.0801.30p | - 使用增强型四层EMC_PCB设计。 - 增加32位SRAM读写模块。 - 修正扫描时序。 |
| 1.3.0801.15p | - 增加支持数据组方向与模板方向相同的格式文件。 - 修正了"X"指令的第一个指令中不返","。 |
| 1.3.0712.22a | 增加了B光头的内部软扫描。 |
| 1.3.0712.21a | 改进了进卡、出卡、双张的判断方式。 |
| 1.3.0712.19p | - 增加显示模块测试指令。 - 屏蔽了一般用户的自动升级功能。 - 增加特权用户的系统信息显示。 |
| 1.3.0712.19a | 增加了多涂格式标志则报错。 |
| 1.3.0712.18p | - 扩大字符串输出缓冲区为8192字节。 - 增加了"X"指令，读出信息为"所选"格式，并用","分隔。最大支持15个字符的同时输出。 |
| 1.3.0712.15p | - 重新修改电机编程初始化反搓参数。 - 增加有和无格式文件读卡时分别控制搓纸时间。 - 增加对"标志边框"的支持。 - 废除电机正转参数，改为自动测量。 |
| 1.3.0712.14p | - 修改USB发送时的数据长度定义为64字节。 - 修改电机编程初始化反搓参数。 |
| 1.3.0712.11a | 增强并简化了传输协议，增加了冗余校验和自动纠错。 |